隽政函〔2022〕7号

县人民政府关于

通城县隽水镇旭红社区“12·16”

物体打击事故调查的批复

县应急管理局:

你局《关于对〈通城县隽水镇旭红社区“12·16”物体打击事故调查报告〉予以批复的请示》收悉。经县人民政府研究，现就有关事项批复如下：

一、事故调查工作符合《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，同意事故调查工作结案。

二、同意该事故调查报告对事故原因的分析，以及对事故性质、责任的认定和处理意见。县纪委监委、县应急管理局、县公安局等单位要按照事故调查报告提出的处理意见，严格依法依规对相关单位和责任人进行处理。

三、同意事故调查报告提出的防范措施。全县各级各部门要高度重视安全生产工作，认真吸取事故教训，采取切实有效措施，防范和杜绝类似生产安全事故发生，确保全县安全生产形势持续平稳。

附件：通城县隽水镇旭红社区“12·16”物体打击事故调查

报告

通城县人民政府

2022年4月12日

附件

通城县隽水镇旭红社区“12·16”物体打击

事故调查报告

- 2021年12月16日16时30分左右，赤壁市名源石材有限公司送货到通城县隽水镇旭红路186号盛世石业经销店，在侧边通道卸货过程中发生一起物体打击事故,致1人死亡，直接经济损失98万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号)和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》(省政府令第354号)等规定,经县人民政府批准,成立了由县应急管理局牵头,县纪委监委、县公安局、县总工会、县人社局和隽水镇政府等单位为成员的“通城县隽水镇旭红社区‘12·16’物体打击事故调查组”(以下简称“事故调查组”)，事故调查组邀请通城县人民检察院和赤壁市应急管理局派员参加。

- 事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘验、调查取证、人员问询等方式,查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质,查清了相关单位和人员责任,提出了责任单位和责任人员的处理意见；同时,针对事故原因及暴露出的突出问题,提出了事故防范措施建议。

- 事故调查组认定，通城县隽水镇旭红社区“12·16”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故发生经过和事故救援、善后处理情况。2021年12月16日16时许，赤壁市名源石材有限公司委托临湘市湘北水陆物流有限公司送大理石板材（共17块，每块长270㎝宽180㎝厚1.4㎝，重约150㎏）到通城县隽水镇旭红路186号盛世石业经销店。下午16时30分许，在盛世石业门店侧边通道进行第四次卸货时，所夹的5块板材从货车随车吊夹子上脱落，使名源石材有限公司送货员工陈明星挤压在板材和货车车厢之间，致陈明星受伤，当时站在通道口的盛世石业经销店员工杜领辉立即拨打了120急救电话，10多分钟后救护车赶到将陈明星送至通城县人民医院抢救。12月17日下午陈明星转到武汉同济医院治疗，经医师检查确定没有抢救必要便送回家中，于17日20时52分死亡。整个救援抢救处置及时，死者家属无异议。

事故发生后，从赤壁市赶来的名源石材厂股东付明华到通城后以发生交通事故为由向110报警，通城交警迅速赶到现场进行勘察并开展调查、问询。12月19日名源石材有限公司在赤壁市政府的调解下与死者亲属达成赔偿协议，总计赔偿人民币98万元，死者亲属也出具了谅解书。2022年1月21日通城县公安局认为此案非交通事故应属生产安全事故，向通城县应急管理局移交案件。2022年1月28日，通城县人民政府成立事故调查组并开展事故调查工作。

（二）事故单位及相关情况

- 1.赤壁市名源石材有限公司，法定代表人廖于线，公司《工商营业执照》统一社会信用代码为91421281MA49CCJA38，公司成立于2019年11月，注册资本贰佰万元人民币。经营范围:花岗石、大理石、栏杆、石材、人造石、石材工艺品安装及销售;各类石材采购、批发及零售。公司地址：湖北省赤壁市赵李桥镇羊楼司村9组。

- 2.临湘市湘北水陆物流有限公司，公司《工商营业执照》统一社会信用代码为9143068267356285XX，公司成立于2008年4月，注册资本壹仟万元人民币。经营范围:普通货运、货物专用运输（罐式）、危险货物运输。公司地址：湖南省临湘市南太路19号。

- 3.合同签订情况：2020年12月17日，临湘市湘北水陆物流有限公司（甲方）与廖于线（乙方）签订了《运输车辆集约经营合同书》。乙方的车辆（湘FB5659中型栏板货车）以甲方的名义进行集约化经营，期限10年。但在调查过程中，甲乙双方均反映车辆实际上仅仅是挂靠关系,甲方没有收取乙方管理费。

- 4.事发当天的天气情况：阴天，温度4—11度，西北风2级。

5.死者基本情况：陈明星，男，53岁，湖北赤壁市赵李桥镇羊楼司村人,赤壁市名源石材有限公司员工。

6.司机有关情况：刘俊，男，35岁，湖北赤壁市赵李桥镇羊楼司村人，机动车准驾车型B2，赤壁市名源石材有限公司员工。

二、死亡原因

根据通城县公安司法鉴定中心尸表检验报告[公（隽）鉴（法医）字〔2022〕44号]检验结果认定：陈明星符合被挤压致胸部闭合性损伤并严重阻碍胸廓和膈肌的呼吸运动而死亡特征。

三、事故原因

（一）事故直接原因。经调查认定，该起事故发生的直接原因是：死者陈明星安全意识淡薄，不听从司机刘俊（随车吊操作人员）劝告，明知随车吊夹子安全承重是325㎏，但为赶时间尽早完成送货任务返程回家，陈明星在第四次违规冒险起吊5块大理石板材（总重约750㎏）时，随车吊夹子因载荷过重，板材脱落挤压在其胸部，导致事故发生。

（二）事故间接原因。一是赤壁市名源石材有限公司安全生产主体责任不落实,未安排专门人员对卸货吊装作业进行现场安全管理；未教育和督促送货员工严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；安全生产教育培训没入心入脑，随车吊操作人员未果断制止陈明星违章冒险作业、未及时消除生产安全事故隐患。二是临湘市湘北水陆物流有限公司未制订随车吊操作规程、未对刘俊开展随车吊安全操作规程教育培训。

- 四、对事故有关责任人和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人的处理建议

1.陈明星，赤壁市名源石材有限公司送货卸货员工，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究刑事责任。

2.林文凯,临湘市湘北水陆物流有限公司实际控制人，对事故发生负有管理责任。建议由通城县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款的规定，对其处上一年度年收入40%的罚款。

3.许欢，临湘市湘北水陆物流有限公司安全经理，对事故发生负有管理责任。建议由通城县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，暂停其道路运输企业安全管理人员资格三个月，并处上一年度年收入20%以上50%以下的罚款。

（二）对事故责任单位的处理建议。赤壁市名源石材有限公司系事故发生单位，对事故发生负有主要管理责任。建议由通城县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，对其进行行政处罚。

五、事故防范措施和建议

（一）压实安全生产责任，真抓真管。全县各级党委、政府要按照《湖北省地方党政领导干部安全生产责任制细则》规定，健全安全生产责任制,对辖区消防通道和巷道内货物、车辆等乱停乱放行为开展安全隐患排查整治，落实属地管理责任。

（二）开展吊装作业专项整治。全县各有关部门要按照“三个必须”要求和《通城县安委会成员单位安全生产工作职责》规定，厘清职责，要针对吊装作业中屡发生产安全事故问题，开展从业人员专项教育培训；要加大对施工作业现场管理混乱、违规行为的查处力度，有效遏制生产安全事故的发生。

（三）落实安全防范措施。赤壁市名源石材有限公司和全县有关企业要建立健全安全生产责任体系，坚决杜绝安全管理人员等关键岗位人员缺位情况；要严格执行安全生产规章制度，严禁违章冒险作业，确保员工生命财产安全；要举一反三，建立长效管理机制，防止类似事故发生。

通城县隽水镇旭红社区“12·16物体打击事故调查组

2022年4月12日

通城县人民政府办公室                  2022年4月12日印发